УТВЕРЖДЕН приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «14» апреля 2025 № 240н

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров

361

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Осмотр, проверка и пуск поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и текущий ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и капитальный ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера)»	12

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |  | 16.050 |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Краткое описание вида профессиональной деятельности

Обеспечение безопасного функционирования механического и электрического оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров)

Группа занятий

| 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к области профессиональной деятельности

| 16 | Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| --- | --- |
| (код ОПД) | (наименование области профессиональной деятельности) |

Отнесение к видам экономической деятельности

| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | возможные наименования должностей, профессий рабочих | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Осмотр, проверка и пуск поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу | 3 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Подготовка поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к пуску | A/01.3 | 3 |
|  |  |  |  | Пуск в работу и управление поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) в штатном режиме | A/02.3 | 3 |
|  |  |  |  | Управление поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) при нештатной ситуации | A/03.3 | 3 |
| B | Техническое обслуживание и текущий ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 4 | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Выявление дефектов и неисправностей оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | B/01.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проведение технического обслуживания и текущего ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | B/02.4 | 4 |
|  |  |  |  | Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным предприятием-изготовителем | B/03.4 | 4 |
| С | Техническое обслуживание и капитальный ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 5 | Старший электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Старший электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Выполнение работ по подготовке поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к техническому освидетельствованию и при его проведении | С/01.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проверка и контроль параметров работы электронного оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | С/02.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проведение среднего (капитального) ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | С/03.5 | 5 |
|  |  |  |  | Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после среднего (капитального) ремонта во всех режимах работы | С/04.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка и пуск поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного месяца под руководством более квалифицированного работника по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов или пассажирских конвейеров |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности, напряжением до 1000 В Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы Отдельные трудовые функции и трудовые действия обобщенной трудовой функции, а также их совокупность могут выполняться помощником электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров исходя из функционала электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | §82 § 83 § 84 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 1 разряд Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 2 разряд Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 3 разряд |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к пуску | Код | A/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Установка ограждений входных площадок поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Осмотр и проверка исправности функционирования элементов управления поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) и его блокировочных устройств |
|  | Устранение выявленных в ходе осмотра и проверки незначительных неисправностей, препятствующих пуску поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу |
|  | Информирование о предстоящем пуске поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Производить осмотр и проверку поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя |
|  | Осуществлять контроль состояния и исправности элементов поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) и пассажирской зоны |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу |
|  | Осуществлять проверку тормозного пути поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках перед пуском поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу |
|  | Взаимодействовать с персоналом, осуществляющим видеонаблюдение за поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером), используя применяемые средства связи |
|  | Заполнять соответствующую документацию по результатам осмотра |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Правила устройства и безопасной эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Пуск в работу и управление поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) в штатном режиме | Код | A/02.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Пуск в работу, остановка, изменение направления движения поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Снятие ограждения входных площадок |
|  | Документальное оформление пуска поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Информирование оператора о пуске поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в штатном режиме |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Применять методы безопасного производства работ при управлении поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) |
| Необходимые знания | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), предусмотренный технической документацией |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Порядок действий при пуске эскалатора в работу после перерыва, а также при изменении направления движения поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Виды связи и порядок оперативных переговоров |
|  | Правила по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) при нештатной ситуации | Код | A/03.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Оценка нештатной ситуации и принятие решения об остановке эскалатора, эвакуации пассажиров с лестничного полотна поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Определение необходимости изменения направления движения эскалатора и принятие решения об изменении направления движения поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Принятие мер по оказанию помощи пострадавшим пассажирам поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Определение возможности самостоятельного устранения причин остановки или необходимости привлечения дополнительного персонала |
|  | Устранение причин и неисправностей, вызвавших остановку поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Необходимые умения | Определять характер нештатной ситуации, возникшей на обслуживаемом поэтажного эскалаторе (пассажирском конвейере) |
|  | Осуществлять пуск, остановку и изменение направления движения поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в нештатной ситуации |
|  | Использовать штатные средства связи и иные доступные средства связи |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшему |
|  | Применять средства пожаротушения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при устранении неисправностей и пуске поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в работу |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Порядок действий при возникновении нештатной ситуации |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) в режимах работы, предусмотренных технической документацией |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Методы и способы оказания первой помощи пострадавшим |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и текущий ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих |  |
| --- | --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее шести месяцев работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов или пассажирских конвейеров |  |
| Особые условия допуска к работе |  | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| Другие характеристики |  | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 85 § 86 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 4 разряд Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 5 разряд |
| ОКПДТР | 19776 18589 | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Выявление дефектов и неисправностей оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Код | B/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта |
| --- | --- |
|  | Ограждение входа на поэтажный эскалатор (пассажирский конвейер) с обеих сторон |
|  | Осмотр, контроль и проверка технического состояния механического и электрического оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Выявление в ходе осмотра дефектов оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Определение необходимости ремонта или замены неисправного или не обеспечивающего надежную работу оборудования, элементов, узлов поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Определение необходимых материалов, деталей, узлов и аппаратов для проведения ремонта или замены оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Информирование руководства о необходимости ремонта и (или) замены оборудования |
|  | Документальное оформление результатов осмотра поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Необходимые умения | Подготавливать и использовать необходимые для выполнения работ инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Производить необходимые измерения параметров оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение составных частей, узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Порядок и алгоритм осмотра и выявления неисправных узлов оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Типичные неисправности оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Проведение технического обслуживания и текущего ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Код | B/02.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для технического обслуживания и текущего ремонта |
| --- | --- |
|  | Ограждение входа на поэтажный эскалатор (пассажирский конвейер) с обеих сторон |
|  | Выполнение подготовительных работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Согласование начала производства работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |
|  | Очистка оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Смазка механического оборудования |
|  | Регулировка механического и электрического оборудования |
|  | Проведение текущего ремонта и устранение неисправностей и (или) недостатков в работе оборудования, элементов, узлов поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера), выявленных при техническом обслуживании |
|  | Информирование руководства о выявленных неисправностях, устранение которых невозможно при техническом обслуживании и текущем ремонте |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания и текущего ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Необходимые умения | Подготавливать и использовать необходимые для выполнения работ инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Производить регулировку и ремонт составных частей поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Применять методы безопасного производства работ при техническом обслуживании, текущем ремонте поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Выполнять технологические операции, указанные в инструкции по техническому обслуживанию |
|  | Взаимодействовать с персоналом, осуществляющим видеонаблюдение за поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение составных частей, узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), предусмотренный технической документацией изготовителей |
|  | Виды, состав и порядок проведения работ, указанные в инструкции по техническому обслуживанию поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Состав и порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Методы и способы выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) во всех режимах работы в соответствии с алгоритмом, установленным предприятием-изготовителем | Код | B/03.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверки электрических и механических элементов оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия регламентных зазоров механического оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Пуск поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) на номинальной скорости после проведенного ремонта |
|  | Остановка поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) и проверка тормозного пути |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать приборы и инструменты для проведения электромеханических измерений |
|  | Осуществлять пуск и остановку поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Документально оформлять результаты работ |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Порядок и правила проведения электрических и механических измерений |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Порядок пуска и остановки поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Техническое обслуживание и капитальный ремонт поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Код | С | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Возможные наименования должностей, профессий рабочих | Старший электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов и пассажирских конвейеров Старший электромеханик поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |

Пути достижения квалификации

| Образование и обучение | Среднее общее образование и профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки, программы повышения квалификации по профессиям рабочих или Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Опыт практической работы | Не менее одного года работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов или пассажирских конвейеров при наличии среднего профессионального образования Не менее трех лет работы по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов или пассажирских конвейеров при наличии профессионального обучения |

| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров Наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Наличие свидетельства о квалификации, выданного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» |
| --- | --- |
| Другие характеристики | При наличии разряда присвоение разряда осуществляется с учетом уровня освоения работником навыков, приобретенного опыта и сложности выполняемой работы |

Справочная информация

| Наименование документа | Код | Наименование начальной группы, должности, профессии или специальности, направления подготовки |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7412 | Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС | § 87 | Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 7 разряд |
| ОКПДТР | 19776 | Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования |
| Перечень СПО | 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования |
|  | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение работ по подготовке поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к техническому освидетельствованию и при его проведении | Код | С/01.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для подготовки поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к техническому освидетельствованию |
| --- | --- |
|  | Выполнение подготовительных работ для проведения технического освидетельствования, указанных в инструкции по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Информирование руководства о результатах подготовки поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) к техническому освидетельствованию |
|  | Выполнение по указанию специалиста экспертной организации необходимых переключений аппаратов управления и перемещения поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в процессе проведения технического освидетельствования |
|  | Восстановление функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после проведения испытаний |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Подготавливать и использовать необходимые для выполнения работ инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Выполнять технологические операции, указанные в инструкции по эксплуатации |
|  | Переводить поэтажный эскалатор (пассажирский конвейер) в различные режимы работы |
|  | Управлять поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) в различных режимах работы |
|  | Применять методы безопасного производства работ |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение составных частей, узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Периодичность и порядок проведения технического освидетельствования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), предусмотренный технической документацией изготовителей |
|  | Виды, состав и порядок проведения работ, указанных в инструкции по эксплуатации поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Состав и порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по эксплуатации поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Проверка и контроль параметров работы электронного оборудования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) | Код | С/02.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подбор необходимых контрольно-измерительных приборов и оборудования для выполнения работ и проверка их исправности |
| --- | --- |
|  | Проверка правильности функционирования электронного оборудования в соответствии с технической документацией |
|  | Определение отклонений параметров электронного оборудования от регламентированных технической документацией |
|  | В случае необходимости информирование руководства о выявленных несоответствиях отдельных параметров электронного оборудования, невозможности самостоятельно устранить выявленные несоответствия |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Контролировать и регулировать параметры электронного оборудования |
|  | Документально оформлять результаты работ |
| Необходимые знания | Назначение, устройство и параметры электронного оборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Основы электротехники и электроники |
|  | Электрические схемы обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Правила пользования электроизмерительными приборами и средствами измерений |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.3.3. Трудовая функция

| Наименование | Проведение среднего (капитального) ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | Код | С/03.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Подготовка инструмента, приспособлений и средств индивидуальной защиты, необходимых для технического обслуживания и среднего (капитального) ремонта |
| --- | --- |
|  | Ограждение входа на поэтажный эскалатор (пассажирский конвейер) с обеих сторон |
|  | Выполнение подготовительных работ, указанных в инструкции по техническому обслуживанию поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Согласование с владельцем поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) начала производства работ по среднему (капитальному) ремонту |
|  | Очистка оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Смазка механического оборудования |
|  | Регулировка механического и электрического оборудования |
|  | Проверка электронного оборудования |
|  | Проведение среднего (капитального) ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Документальное оформление результатов технического обслуживания и среднего (капитального) ремонта поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Необходимые умения | Подготавливать и использовать необходимые для выполнения работ инструменты, приспособления, средства индивидуальной защиты |
|  | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Производить ремонт составных частей поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Применять методы безопасного производства работ при техническом обслуживании, среднем (капитальном) ремонте поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Выполнять технологические операции, указанные в инструкции по техническому обслуживанию |
|  | Взаимодействовать с персоналом, осуществляющим видеонаблюдение за поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) |
|  | Использовать штатные средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Основы электротехники |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение составных частей, узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Алгоритм функционирования поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров), предусмотренный технической документацией изготовителей |
|  | Виды, состав и порядок проведения работ, указанные в инструкции по техническому обслуживанию поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Состав и порядок ведения оперативно-технической документации |
|  | Методы и способы выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Нормы межремонтного пробега поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Инструкция по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

3.3.4. Трудовая функция

| Наименование | Проверка функционирования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после среднего (капитального) ремонта во всех режимах работы | Код | С/04.5 | Уровень квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Трудовые действия | Проведение осмотра и проверки электрических и механических элементов оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
| --- | --- |
|  | Проверка наличия регламентных зазоров механического оборудования поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Пуск поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) на номинальной скорости после проведенного ремонта |
|  | Остановка поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) и проверка тормозного пути |
|  | Пуск и управление поэтажным эскалатором (пассажирским конвейером) в различных режимах работы |
|  | Обкатка поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после капитального ремонта |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативно-техническую документацию |
|  | Использовать приборы и инструменты для проведения электромеханических измерений |
|  | Осуществлять пуск и остановку поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) в различных режимах работы |
|  | Документально оформлять результаты работ |
| Необходимые знания | Основы электротехники и электроники |
|  | Порядок и правила проведения электрических и механических измерений |
|  | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов и электрооборудования обслуживаемых поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию поэтажных эскалаторов (пассажирских конвейеров) применяемых моделей |
|  | Порядок пуска и остановки поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Порядок проведения обкатки поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) после капитального ремонта |
|  | Инструкция по охране труда электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Производственная инструкция электромеханика поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) |
|  | Руководство (инструкция) предприятия-изготовителя по эксплуатации эскалатора (пассажирского конвейера) |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта

4.1. Ответственная организация-разработчик

| Союз «Общероссийское отраслевое объединение работодателей лифтовой отрасли, подъемных сооружений и вертикального транспорта «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Глушенков Владимир Викторович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис», город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта, город Москва |
| 3 | ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, город Москва |
| 4 | АО «Мослифт», город Москва |
| 5 | ООО «Метеор Лифт», город Москва |
| 6 | ООО Инженерный центр «НЕТЭЭЛ», город Москва |
| 7 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |

Общероссийский классификатор занятий.

Приказ Минтруда России от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Минюстом России 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779) с изменением, внесенным приказом Минтруда России от 9 марта 2017 г. № 254н (зарегистрирован Минюстом России 
29 марта 2017 г., регистрационный № 46168).

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Приказ Минтруда России, Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62278), действует до 1 апреля 2027 г.; приказ Минздрава России 
от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (зарегистрирован Минюстом России 29 января 2021 г., регистрационный № 62277) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 февраля 2022 г. № 44н (зарегистрирован Минюстом России 
9 февраля 2022 г., регистрационный № 67206), от 2 октября 2024 г. № 509н (зарегистрирован Минюстом России 
1 ноября 2024 г., регистрационный №79994), действует до 1 апреля 2027 г.

Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 30 декабря 2020 г., регистрационный № 61957) с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 29 апреля 2022 г. № 279н (зарегистрирован Минюстом России 1 июня 2022 г., регистрационный № 68657), действует до 31 декабря 2025 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 20 октября 2023 г. № 1744 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», действует до 1 сентября 2030 г.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 56 Раздел ЕТКС «Железнодорожный транспорт и метрополитен».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

Приказ Минпросвещения России от 17 мая 2022 г. № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» (зарегистрирован Минюстом России 17 июня 2022 г., регистрационный № 68887) с изменениями, внесенными приказами Минпросвещения России от 12 мая 2023 г. № 359 (зарегистрирован Минюстом России 9 июня 2023 г., регистрационный № 73797), от 25 сентября 2023 г. № 717 (зарегистрирован Минюстом России 26 октября 2023 г., регистрационный № 75754), от 27 апреля 2024 г. № 289 (зарегистрирован Минюстом России 31 мая 2024 г., регистрационный № 78367), от 7 ноября 2024 г. № 782 (зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2024 г., регистрационный № 80517).